邱县皇明新能源高科技有限公司

邱县西临河光伏电站

2025年度预防性试验服务

询价文件

邱县皇明新能源高科技有限公司

# 二○二五年二月七日

# 询价公告

根据邱县皇明新能源高科技有限公司（以下简称“邱县皇明”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《招标管理办法》、《采购管理办法》，拟对邱县皇明电站2025年度预防性试验服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

- 项目名称：邱县皇明电站2025年度预防性试验服务

- 询价内容：

2.1对邱县皇明电站以下物资/设备开展预防性试验工作：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 试验项目 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV箱变 | 台 | 19 | 绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试、变比及联结组别、负荷开关接触电阻、绝缘测试、箱变五防连锁测试；交流耐压 检测变压器高压套管清擦检查，试验时拆接线及电缆空洞封堵检查，绝缘油（色谱分析 油击穿、微水、闪点、介损） |  |  |  |
| 2 | 35kV成套高压开关柜 | 台 | 6 | 1、绝缘电阻测试；回路电阻测试；开关特性试验；分合闸动作电压；系统交流耐压试验； 2、电流互感器变比校验、极性检查、伏安特性 3、本体检查。主要包括（断路器各接线板、接线座等部位各部螺栓紧固程度检查并处理；断路器外绝缘检查,各连杆、传动机构检查；机构检查；检查传动连杆及其它外露零件；进出车性能及机械闭锁功能检查；检查清理电磁铁扣板、掣子；各机械配合尺寸核查；检查辅助开关；检查分合闸指示器；检查二次接线；储能单元检查）五防性能测试； 4、保护装置检查，定值核对、校验、带开关传动试验、清扫除灰、螺丝紧固。 |  |  |  |
| 3 | 避雷器 | 组 | 26 | 绝缘电阻测试、直流1mA（U1mA）电压及0.75U1mA下的泄漏电流、放电计数器动作情况检查、试验时拆接线 |  |  |  |
| 4 | SVG及SVG变 | 台 | 1 | 绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试、变比及联结组别、交流耐压、变压器高压套管清擦检查，试验时拆接线及电缆空洞封堵检查，绝缘油（色谱分析 油击穿、微水、闪点、介损） |  |  |  |
| 5 | 接地变 | 台 | 1 | 绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试、变比及联结组别、负荷开关接触电阻、绝缘测试；交流耐压 检测变压器高压套管清擦检查，试验时拆接线及电缆空洞封堵检查，绝缘油（色谱分析 油击穿、微水、闪点、介损） |  |  |  |
| 6 | 母线耐压 | 段 | 1 | 绝缘试验及耐压试验 |  |  |  |
| 7 | 变电站直流电源系统 | 站 | 1 | 蓄电池充放电试验、蓄电池内阻测试 |  |  |  |

2.2 服务周期：合同签订后在甲方停电时间内完成相关试验工作。

2.3 付款方式：合同签订后，预付款20%；完成工作经验收合格后支付合同总价的80%。

2.4 最高限价：本次询价最高限价为129000元（大写：壹拾贰万玖千元整）

- 递交响应文件时间：2025年2月13日10时（北京时间）前将投标文件发送至指定邮箱，视为投递成功；同时纸质文件需在2025年2月13日10时前送达（可邮寄）。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的投标文件，询价人将作废标处理。

- 递交响应文件地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

- 本次询价联系事项：

采购人：邱县皇明新能源高科技有限公司

联系人：谭俊豪

联系电话：18323285651 / 电子邮件：cqqxxny@163.com

# 投标人须知

- 关于投标人：

对投标人的商务要求：（投标人必须达到以下全部商务要求）

1.1投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营；

1.2具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；具有建设行政主管部门颁发的输变电专业承包或电力工程总承包叁级及以上资质；同时具备电力监管部门颁发的承装（修、试）四级及以上电力设施许可证；

1.3 以上证件均处于有效期内；

1.4本次询价实行资格后审。

- 报价文件应包括如下内容：

目录；

- 报价函；（格式见附件1）；

- 相应服务方案；

- 服务周期及付款条件的响应；

- 商务文件（提供复印件，并加盖公章）：

- 企业营业执照副本；

- 投标人2022年以来类似服务合同2个或以上；报价时需提供相应的资质和与本项目相关的成功案例的合同复印件；提供《已完成同类型项目一览表》（格式自拟）；

- 投标人相关资质证书；

- 投标人应将报价文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份报价文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

- 报价文件的有效期：报价文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。

- 评选程序：

  - 宣布开标纪律；

  - 公布在响应文件递交截止时间前递交询价响应文件的响应人名称；

  - 检查询价响应文件的密封情况；

  - 对询价响应文件进行审核，采用我司综合评估法进行评审；

  - 经审核，符合采购要求、质量和服务且综合评分最高者成为成交人。

6.评比办法

以综合评估法评分最高者为本次采购合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 10 |  |
| 1 | 资质情况 | 4 | 满足资质要求得4分，不满足要求为废标 |
| 2 | 业绩情况 | 6 | 业绩满足有1个类似业绩要求的得3分，在此基础上每增加一个加3分，最多得6分。 |
| 二 | 技术部分 | 50 |  |
| 1 | 技术要求 | 30 | 按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。 |
| 2 | 服务周期 | 10 | 满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。 |
| 3 | 付款方式 | 10 | 满足付款方式要求。无文字响应此项为0分。 |
| 三 | 价格部分 | 40 |  |
| 1 | 收费金额 | 40 | 以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。 |
| 合计 |  | 100 |  |

### 7.关于报价无效

有下列情况之一出现的投标文件，将视为报价无效：

7.1报价文件未密封。

7.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

7.3报价文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

7.4报价文件附有招标采购单位不能接受的条件。

7.5报价文件逾期送达。

第三部分 附件

附件1  报价函

致：邱县皇明新能源高科技有限公司

根据贵方发布的邱县皇明电站2025年度预防性试验服务询价文件，本人代表投标人                                       （投标人名称）参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．本次应提供的服务报价（含税）详见下表；开票税率           （专票）。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 试验项目 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV箱变 | 台 | 19 | 绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试、变比及联结组别、负荷开关接触电阻、绝缘测试、箱变五防连锁测试；交流耐压 检测变压器高压套管清擦检查，试验时拆接线及电缆空洞封堵检查，绝缘油（色谱分析 油击穿、微水、闪点、介损） |  |  |  |
| 2 | 35kV成套高压开关柜 | 台 | 6 | 1、绝缘电阻测试；回路电阻测试；开关特性试验；分合闸动作电压；系统交流耐压试验； 2、电流互感器变比校验、极性检查、伏安特性 3、本体检查。主要包括（断路器各接线板、接线座等部位各部螺栓紧固程度检查并处理；断路器外绝缘检查,各连杆、传动机构检查；机构检查；检查传动连杆及其它外露零件；进出车性能及机械闭锁功能检查；检查清理电磁铁扣板、掣子；各机械配合尺寸核查；检查辅助开关；检查分合闸指示器；检查二次接线；储能单元检查）五防性能测试； 4、保护装置检查，定值核对、校验、带开关传动试验、清扫除灰、螺丝紧固。 |  |  |  |
| 3 | 避雷器 | 组 | 26 | 绝缘电阻测试、直流1mA（U1mA）电压及0.75U1mA下的泄漏电流、放电计数器动作情况检查、试验时拆接线 |  |  |  |
| 4 | SVG及SVG变 | 台 | 1 | 绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试、变比及联结组别、交流耐压、变压器高压套管清擦检查，试验时拆接线及电缆空洞封堵检查，绝缘油（色谱分析 油击穿、微水、闪点、介损） |  |  |  |
| 5 | 接地变 | 台 | 1 | 绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试、变比及联结组别、负荷开关接触电阻、绝缘测试；交流耐压 检测变压器高压套管清擦检查，试验时拆接线及电缆空洞封堵检查，绝缘油（色谱分析 油击穿、微水、闪点、介损） |  |  |  |
| 6 | 母线耐压 | 段 | 1 | 绝缘试验及耐压试验 |  |  |  |
| 7 | 变电站直流电源系统 | 站 | 1 | 蓄电池充放电试验、蓄电池内阻测试 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

2．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。

4．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：

办公电话：

移动电话：

投标人名称：（公章）

法定代表人（签字或签章）：                          联系电话：

委托人(授权代表或经办人）：                         联系电话：

年   月    日

注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。

附件2

法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目竞争性谈判会议，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期    年  月  日至    年  月  日

竞谈方单位全称（公章）：

法定代表人签字或签章（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：

职务：

## 附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）

## 附件3  服务方案（格式自拟）

## 附件4  服务周期及付款方式的响应（例如：我方郑重承诺，我方对贵方提出的服务周期及付款方式无异议。）

## 附件5  商务文件（营业执照、资质文件等相关）

## 附件6  2022年以来完成同类型项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）